ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Дорожный шлагбаум

ВНИМАНИЕ!

При сборке, установке и использовании этого оборудования должно быть принято множество предосторожностей. Для общей безопасности примите во внимание предупреждения и инструкции, данные ниже! При возникновении вопросов проконсультируйтесь с вашим поставщиком.

- Эта инструкции - для профессиональных опытных монтажников. Самостоятельную установку не рекомендуем.

- Перед началом работ, прочтите эти инструкции тщательно.

- До начала работ составьте и проанализируйте план размещения и монтажа узлов и кабелей дорожного шлагбаума.

- Любое автоматическое оборудование является источником потенциальных рисков - предусмотрите соответствующие устройства безопасности (фотоэлементы, индуктивные датчики, чувствительные грани и подобные).

- При необходимости, согласуйте земляные и электрические работы с соответствующими инстанциями.

- Обеспечьте достаточное освещение в течение установки. Удалите препятствия и мусор. Удалите посторонних.

- Перед любыми монтажно-регулировочными работами полностью отключите электропитание.

- Передайте конечному пользователю «инструкцию по эксплуатации».

Содержание

1.	Общий вид	4

2.	Транспортировка	4

3.	Минимально необходимые инструменты	4

4.	Комплект поставки	5

5.	Время открытия и тип стрелы.	5

6.	Функции и особенности	5

7.	Определение стороны установки	6

8.	Монтаж и регулировка	6

8.1.	Установка корпуса	6

8.2.	Установка держателя стрелы и самой стрелы	7

8.3.	Выбор, отладка и регулировка пружины.	8

8.4.	Демонтаж пружины и замена пружины	9

9.	Электрическая схема	10

10.	Принципиальная схема	10

11.	Электрическая регулировка и настройка кода для дистанционного управления	11

12.	Возможные неисправности и способы устранения	12

13.	Обслуживание	12

Приложение:	13

крышкакорпуса

корпус

кривошип

балансировочныйузел

балансировочнаяпружина

ручнойпривод

автоматдвухполярный

держательстрелы

стрела

блокуправления

дверцакорпуса

мотор

ОБЩИЙ ВИД

- ТРАНСПОРТИРОВКА

Шлагбаум транспортируется и грузится в упакованном виде с соблюдением общих правил транспортировки сложных механических устройств. После разгрузки и вскрытия упаковки проверьте внешний вид, качество и комплектность.

При наличии повреждений или некомплектности - немедленно известите Вашего поставщика.

- МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Минимально необходимые для монтажа инструменты:

| 1. Перфоратор с бурами | 6. Крестовая отвёртка и шлицевая отвёртка |
| --- | --- |
| 2. Дрель со свёрлами | 7. Плоскогубцы |
| 3. УШМ с отрезными дисками | 8. Гаечные ключи рожковые или разводной |
| 4. Уровень-линейка | 9. Шестигранники |
| 5. Рулетка | 10. АВОметр («тестер») |

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стойка шлагбаума (корпус шлагбаума с дверцей, мотор-редуктор, пружина-противовес, блок управления, ключи дверцы шлагбаума) 	1 шт.

Стрела 	1 шт.

Швеллер крепления	1 шт.

Паспорт изделия	1 шт.

Инструкция по установке	1 шт.

- ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ И ТИП СТРЕЛЫ.

| Тип стрелы | Длина стрелы (м) | Время открытия | Высота между стрелой и землёй (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| Прямая круглая. | 6м ≥ L> 5м | 6 сек. | H = 0,8м |
|  | 5м ≥ L ≥ 4,5 м | 6 сек. |  |
|  | 4.5м> L ≥ 3м | 3 сек. |  |
|  | L ≥ 3м | 1,5сек. |  |
| Стрела с шарниром 90 | L ≥ 5м | 6 сек. |  |

- ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ

- Интерфейс RS 485

- Антикоррозионное покрытие

- Возможность ручного открытия при перебоях электропитания.

- Сбалансированная стрела приводится в движение кривошипным механизмом.

- Пульт дистанционного радиоуправления шлагбаумом.

- Автоматическое поднятия стрелы при обнаружения препятствия в закрытии.

- Инфракрасные фотоэлементы

- Коннектор детектора индуктивной петли

- Пригодность к интеграции в большинство систем автоматической парковки.

- Коннектор для светофора

- Регулируемая пауза перед автоматическим закрытием.

- Работая температура: -35°С + 50°С

- Электропитание: ~220В±10% , 50/60Гц

- Номинальная мощность 450Вт

- Влажность: ≤ 90% относительной влажности

- Расстояние дистанционного радиоуправления: 30-100м открытого пространства.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОРОНЫ УСТАНОВКИ

При оформлении заказа, пожалуйста, уточните лево- или правостороннюю установку.

Левая установка                                                                        Правая установка

- МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА

  - Установка корпуса

Изготовьте бетонный фундамент, если это необходимо.Затем закрепите шлагбаум, с помощью четырёх (двух) анкеров.

Вид сверху

  - Установка держателя стрелы и самой стрелы

Один из вариантов крепежа стрелы.

  - Выбор, отладка и регулировка пружины.

Пружина в шлагбауме уже отрегулирована перед поставкой.

Для дальнейшей регулировки, пожалуйста, следуйте инструкциям ниже.

Внимание! Перед регулировкой убедитесь, что питание отключено.

Откройте дверь стойки шлагбаума.

Снимите крышку корпуса.

Одинарная пружина                            Двойная пружина

  - Демонтаж пружины и замена пружины

Отвинтите регулировочные болты M8

Отвинтите болт M10 нижнего крепления

Снимите пружину

Монтаж пружины производится в обратном порядке.

Регулировка положения стрелы

Для регулировки горизонтального и вертикального положения стрелы ослабьте контргайку М12 и вращайте регулировочную тягу.

Затем затяните контргайку.

Балансировка стрелы

Внимание!!! Стрела должна быть сбалансирована в положении 45°!

Для балансировки пружины надо отвернуть регулировочную тягу от рычага редуктора отвернув болт М12. Стрела под действием пружины поднимется или опустится. Поддерживая стрелу под углом 45о, произведите регулировку, вращая болты М8. Регулировка закончена, когда стрела уравновесится  под углом 45о к земле. Законтрите все  гайки М8 на пружине. Подсоедините регулировочную тягу к рычагу редуктора болтом M12. Затяните все соединения. Для шлагбаумов с двойными пружинами, регулируйте пружины одновременно.

- ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Все электрические соединения выполнены перед поставкой.

Необходимо подключить питание и заземление.

Разъем под светофор: для подключения светофора 40 Вт макс.

Инфракрасные фотоэлементы: для подключения фотоэлементов.

Коннектор детектора петли: подключение детектор индуктивной петли.

Коннектор системы парковки: работает с любой системой парковки.

Сигналы на открытие и закрытие с выходом COM, NO, NC, - контролирует состояние стрелы шлагбаума.

Интерфейс RS485: для подключения шлагбаума к персональному компьютеру.

Интерфейс «Специально для автоколонны». Использование в ручном режиме: оператор нажимает кнопку и держит её, пока не проедет вся автоколонна. В этот момент шлагбауму не реагирует ни на какую команду «Закрыть».

Подключение вентилятора: для подключения вентиляторов =12В, 200мА макс.

Датчик двигателя: определяет ход двигателя шлагбаума.

- ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

- ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА И НАСТРОЙКА КОДА ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

  - Проверьте, подключён ли шлагбаум через УЗО и заземлены ли корпус и мотор прежде, чем подавать питание.

  - Проверьте, соответствует выбранный на плате управления тип шлагбаума («TYPE SELECT»), имеющемуся с эксплуатационной скоростью, например - если эксплуатационная скорость барьера составляет 6 секунд, выбранный тип должен быть «6 СЕКУНД».

  - Коннектор светофора: при открытом шлагбауме горит зелёный свет. В остальных положениях горит красный свет. При включении питания, независимо от положения стрелы, светофор горит красным.

  - Реверс при препятствии: стрела поднимется, если она столкнётся с препятствием, опускаясь.

  - Коннектор детектора петли: при сигнале из  детектора магнитной петли стрела шлагбаума поднимется, если сигнала нет - стрела шлагбаума опустится.

  - Два типа дистанционного управления, мультичастотный.

    - «Обучаемый» тип	
Обучение: Перед подключением питания, нажмите кнопки «UP» и «DOWN» одновременно; подайте питание, и продолжайте держать кнопки «UP» и «DOWN», пока светодиод приёмникамигнёт и погаснет.	
Добавление передатчика: нажмите кнопки «обученного» передатчика «UP» и «STOP» одновременно в течение 4 секунд, затем нажмите «UP» и «DOWN» около 3 секунд, пока светодиод не мигнёт 4 раза.

- ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

| Двигатель гудит, но стрела шлагбаума не движется. | Проверьте источник питания и предохранитель. Проверьте аккумулятор, при необходимости замените. Проверьте состояние фотоэлемента и петли детектора. Проверьте конденсатор. |
| --- | --- |
| Стрела шлагбаума бесконтрольно поднимается и опускается | Фотоэлектрический концевой выключатель неисправен - замените. |
| При нажатии СТАРТ двигатель гудит, но не движется, и стрела не движется. | Проверьте подключение питания двигателя. Проверьте зацепление зубьев редуктора. Проверьте регулировку фотоэлектрического концевого выключателя. Проверьте балансировочную пружину. |
| Стрела шлагбаума не находится в вертикальном или горизонтальном предельном положении. | Проверьте регулировку фотоэлектрического концевого выключателя. Проверьте положение кривошипного механизма в вертикальном и горизонтальном положении стрелы шлагбаума, проверьте, что фотоэлектрический концевой выключатель срабатывает ранее механического упора. |
| Стрела поднимается с трудом | Проверьте конденсатор. Отрегулируйте балансировочную пружину. |

- ОБСЛУЖИВАНИЕ

Держите шлагбаум в чистоте.

Ежемесячно обслуживание:

Проверяйте соединения всех деталей шлагбаума.

Упругость балансировочной пружины (если надо отрегулировать см. пункт 8,4)

Легко-изнашиваемые детали (пружина, концевой выключатель и т.д.).

Дистанционное управление может работать хуже или не работать в случаях экранирующих препятствий, разряда батарейки, экстремальных погодных условиях.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Установка инфракрасных фотоэлементов

Установка дополнительного оборудования

Дополнительное оборудование устанавливается и подключается согласно соответствующим «Инструкциям по установке».

Инструкция для ответственного за эксплуатацию шлагбаума Vira.

Шлагбаум предназначен для номинального перекрытия и контроля проезда через перекрываемую проезжую часть, с дистанционным открытием и закрытием. Интенсивность эксплуатации - высокоинтенсивная.

Любое другое использование шлагбаума - явно запрещено.

Для безопасного использования автоматизированного шлагбаума следует поддерживать систему в исправном техническом состоянии и следить за соблюдением правил эксплуатации шлагбаума. Не допускайте повреждения шлагбаума. Не допускайте препятствий и помех в  зоне движения стрелы и луча фотоэлементов. Следите за чистотой и исправностью устройств безопасности (фотоэлементы, сигнальная лампа, чувствительная грань и т.д.). Не реже, чем ежемесячно, проверяйте практически работу устройств безопасности. Не реже, чем ежемесячно, проверяйте целостность балансировочной пружины, общую целостность механизма шлагбаума, отсутствие люфтов и перекосов, прямизну и отсутствие повреждений стрелы. При любой неисправности или дефекте, особенно устройств безопасности - немедленно прекратить эксплуатацию шлагбаума и вызывать сервисную службу установщика шлагбаума.

Следует регулярно (не реже чем ежегодно) вызывать сервисную службу для проведения технического обслуживания шлагбаума.

Шлагбаум должен обслуживаться и ремонтироваться только авторизованными специалистами установщика шлагбаума. Любое другое вмешательство в работу или настройку шлагбаума автоматически аннулирует гарантию на шлагбаум.

Все условия, которые предусматривает инструкция по эксплуатации шлагбаума, должны неукоснительно соблюдаться и выполняться. Также должны соблюдаться все нормативы, касающиеся эксплуатации данного оборудования в месте установки. В противном случае установщик полностью освобождается от любой ответственности.

Не допускайте любое движение через шлагбаум, до полной остановки стрелы. Не допускайте любые игры или баловство со шлагбаумом и средствами его управления, помехи движению стрелы шлагбаума или иные вмешательства в его работу. Не позволяйте делать это другим, особенно детям.

Пеший проход через шлагбаум запрещён.

Любое автоматическое оборудование является источником потенциальных рисков и должно эксплуатироваться с максимальными предосторожностями.

Все лица, допущенные к управлению шлагбаумом, должны быть проинструктированы о правилах эксплуатации и уведомлены о потенциальных рисках.

В дополнение к этой инструкции изучите инструкции к средствам управления шлагбаумом (радиоуправление, система доступа и т.д.).

При перебоях электропитания, шлагбаум может открыт-закрыт вручную. Откройте ключом дверцу шлагбаума и вращайте диск с ручкой для поднятия или опускания стрелы. Во избежание этих проблем рекомендуем использовать источник бесперебойного питания.

При любых вопросах или проблемах обращайтесь к Вашему установщику за консультацией и помощью.

Инструкция для непосредственных пользователей шлагбаума:

Шлагбаумы управляются с настольного пульта, пультом дистанционного радиоуправления, системой контроля доступа или другими способами.

При управлении кнопкой или пультом управление, как правило, «пошаговое»: нажатие - ОТКРЫТО, следующее нажатие - ЗАКРЫТО, или нажатие - ОТКРЫТО, следующее нажатие - СТОП, следующее нажатие - ЗАКРЫТО, следующее нажатие - СТОП. При управлении системой контроля доступа управление, как правило, «автоматическое»: срабатывание системы - проезд разрешён - ОТКРЫТО, затем, после заданной паузы или непосредственно после проезда автомобиля - АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАКРЫТО. Контроль безопасности производится лучом пары фотоэлементов, и/или другими устройствами безопасности.

После полного поднятия стрелы автомобиль может проехать через шлагбаум.

Если при опускании стрелы пересекается луч фотоэлемента - стрела остановится и поднимется снова, до освобождения луча фотоэлемента.

Если Вы остановились под поднятой стрелой (например, заглох мотор) - не паникуйте. Стрела не опустится, пока вы не освободите луч фотоэлемента.

Примечание: если клиренс Вашего автомобиля выше луча фотоэлемента - фотоэлемент не среагирует.

Если стрела уже начала опускаться - не пытайтесь успеть проскочить - вы можете повредить шлагбаум и свой автомобиль! Дождитесь пока стрела опустится, и откройте шлагбаум ещё раз. Также не пытайтесь успеть проскочить за уже проехавшим автомобилем!

При любых неисправностях шлагбаума, а также при любых вопросах или проблемах обращайтесь к Вашему ответственному за эксплуатацию шлагбаума за консультацией и помощью.